ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА

НА ЛОКАЦИЈИ „МАЛА ПИЈАЦА“

У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ МИШИЋА

ИНВЕСТИТОР: Општина Параћин

НАРУЧИЛАЦ : ЈKП Црница

Циљ израде:

Циљ израде пројектно техничке документације за изградњу паркинга и уређење јавне површине у улици Војводе Мишића је да се обезбеди већи број паркинг места у чијој непосредној близини се налази вртић и да се уреди преостала јавна површина која је предмет пројектног задатка.

Законски оквир

Техничку документацију израдити у складу са:

- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон, 9/2020 и 52/2021);

- Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 23/2015 и 77/2015);

- Закон о путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/2018 и 95/2018);

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС" бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - odluka УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 – др.закон

- Правилник о саобраћајној сигнализацији ("Службени гласник РС", бр.85/2017 и 14/2021);

- Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особа са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени.гласник РС",бр.22/2015);

- Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени.гласник РС",бр.50/2011),

као и друга примењива законска регулатива , правилници, стандарди, прописи и технички

нормативи.

- Захтевима Наручиоца који су у складу са законском регулативом,

Садржај
1. Пројектни задатак инвеститора
2. Прoјектни елементи саобраћајних површина

3. Садржина техничке документације

4. Завршне одредбе

1.ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

1.Плански основ:

Предметна локација се налази на углу приступних саобраћајница стамбеном комплексу зграда у насељу Јагодњак као и прилаз вртићу и налази се у обухвату Плана генералне регулације који представља и плански основ за израду техничке документације.

2. Опис локације и карактеристике подручја

Предметна површина се налази у близини великог броја стамбених зграда и вртића па се једним делом већ користи као паркинг за возила станара као и родитеље који долазе по своју децу у вртићу.

Парцела се налази на парцелама: к.п.бр. 2281/82, 2281/83, 2281/84, 2281/93, 2281/94,  2281/96 и 2281/97  КО Параћин град.

Оквирна површина обухвата је око 950m².

Коловоз на околним саобраћајницама је од асфалтног слоја БНС-а и АБ дебљине око 10cm. Носећа конструкција је од дробљеног камена и шљунка дебљине око 30-40cm. Тротоари су у делу изграђени и уређени бетонским плочама типа „бехатон“ као и паркинг у једном предметне површине. Предметна раскрсница је покривена јавном расветом.

3. Подаци о постојећем стању инфраструктуре

На предметној локацији постоји изграђена комплетна мрежа јавне комуналне инфраструктуре на коју су прикључени сви постојећи објекти у окружењу (водоводна, канализациона мрежа атмосферска и фекална, нисконапонска електроенергетска и мрежа јавне расвете, телекомуникациона, дистрибутивна гасоводна мрежа).

Различити системи комуналне мреже грађени су у различитим периодима, а њихово стање је различито. Овим системима управљају надлежна дистрибутивна и друга предузећа.

4. Обухват и предмет реконструкције

Обухват пројектовања у склопу изградње паркинга и уређења простора треба да сагледа комлетну површину са околним саобраћајницама, паркинзима, јавном расветом, дрвећа и зелених површина. Обухват пројектовања су и површине на деловима суседних парцела које су у власништву општине Параћин. Задатак пројектанта је да поред  изградње паркинга у обухват укључи и површине које су потребне за кретање пешака као и уређење платоа. Укупна површина локације која је предмет пројектовања је око 950m².

У оквиру пројекта треба предвидети изградњу паркинга са приступним коловоз са тротоарима - са задатим елементима дефинисаним овим пројектним задатком са припадајућом саобраћајном сигнализацијом.

Имајући у виду да је раскрсница геометријски неправилна, потребно је урадити идејно решење тако да будућа уређена површина омогући лакше одвијање саобраћаја и самог паркирања и све то у постојећој регулацији.

Како у улици већ постоји паркинг који је са управним паркирањем, приликом израде идејног решења, узети у обзир могућност задржавања тог паркинга са изградњом новог уз реконструкцију постојећег тротоара и зелене површине.

2.ПРОЈЕКТНИ ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

1. Основни задати технички елементи саобраћајнице

Пројекат изградње паркинга са уређењем јавне површине израдити са потребним саобраћајним тракама, тротоарима и уређењем јавне површине.

Паркинг пројектовати у складу са условима на самој локацији и приступу (линијско, под углом, управно паркирање). Висину ивичњака усагласити са начином и условима коришћења површина.

На местима пешачких прелаза обезбедити услове за несметано кретање деце, старих и особа са инвалидитетом, у складу са Правилником.

2. Коловозна конструкција и завршна обрада

Пројектом предвидети изградњу нове коловозне конструкције, и димензионисати у свему према захтевима за лако саобраћајно оптерећење. Коловозну конструкцију предвидети од каменог материјала са коловозним застором од асфалта.

Застор нових површина тротоара усагласити са изведеним деловима тротоара (префабриковане бетонске плоче типа „бехатон“ и сл).

3. Нивелација

Нивелационим решењем максимално уважити постојеће карактеристике терена, постојећу нивелацију саобраћајница које се прикључују на предметни паркинг, коте улаза у објекте и парцеле, коте колских приступа, коте паркинг површина и слично...

Нивелациона решења свих елемената саобраћајнице и обухваћених јавних површина испред објеката и улаза у парцеле усагласити са решењем одводњавања. У сарадњи са инвеститором дефинисати већа одступања и ограничења ради уклапања нове нивелете у изграђене улазе у парцеле односно околне површине.

4. Укрштање са другим саобраћајницама

Сва места укрштања паркинга са приступним саобраћајницама у окружењу обезбедити у нивоу, са јасно дефинисаном сигнализацијом и извршити уклапање у вертикалном и хоризонталном смислу.

5. Саобраћајна сигнализација

Техничка документација треба да садржи и пројекат вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и опреме. Пројектант саобраћајне сигнализације преузима од пројектанта грађевинског пројекта комплетиране подлоге и документацију. Представници инвеститора ће пратити активности пројектанта, давати потребне сугестије и смернице пројектанту у току израде пројектне документације и пратити динамику реализације пројекта.

Осим сталне саобраћајне сигнализације приликом израде Пројекта за извођење потребно је израдити и пројекат Привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова.

3.САДРЖИНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Техничку документацију за изградњу паркинга и уређење површине израдити у форми идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу са извршеном техничком контролом и пројектом за извођење са привременом и сталном саобраћајном сигнализацијом.

Техничком документацијом обухватити изградњу са свим садржајима у профилу.

Изради геодетску подлогу за пројектовање коју чини топографски снимак предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом. Потребно је извршити геодетска снимања терена, са повезивањем на градску полигонометријску мрежу. Све податке са терена (постојеће и нове објекте, шахтове, дрвеће, стубове, полигоне и реперне тачке и сл.) уцртати у ситуацију Р=1:500, која ће затим служити као подлога за пројектовање. Такође и податке о подземним инсталацијама из копије
плана водова треба пренети на подлогу за пројектовање. Ширина сниманог појаса треба да је таква, да обезбеђује комплексну израду свих планираних садржаја, а предмет су овог пројекта. Попречне профиле снимати на максималном растојању од 15 метара, као и на
карактеристичним местима из ситуације и уздужног профила.

- Обавеза Пројектанта је да сваку карактеристичну тачку (осовине саобраћајнице и стаза, темена кривина, ревизиона окна, сливнике, хидрант, чворове на водоводној мрежи, канделабере и сл.) дефинише и координатама. У склопу текстуалне документације дати опис радова са општим подацима о локацији објекта, описом усклађености са локацијским
условима и претходним условима, подацима о постојећој и новопројектованој инфраструктури, описом пројектног решења, предвиђених материјала и технологије извођења радова са детаљним описом извођења радова, дефинисаним условима квалитета и стандардима, технологијом извођења, контролним испитивањима и начином обрачуна изведених радова.

У склопу нумеричке документација пројекта дати следеће: координате елементарних (главних) тачака за обележавање објекта, коте елементарних (главних) тачака, координате и коте геодетске основе која ће се користити приликом градње и експлоатације објекта, прорачун за димензионисање свих објеката,  доказнице мера за предмер радова, предмер и предрачун радова у виду табела подељен према врстама радова (припремни радови, земљани радови, и др.).

Приликом израде пројекта нарочиту пажњу посветити предмеру и предрачуну радова као и доказници мера. Предмером и предрачуном радова морају бити обухваћени сви радови и материјал, неопходни за реализацију инвестиције. Уколико се наводи произвођач такво навођење мора бити пропраћено речима „или одговарајуће“. Предмер и предрачун дати јединичним ценама без ПДВ-а , а накнадно на рекапитулацији додати и ПДВ, обавезно дати збирну рекапитулацију свих радова.

Предмер и предрачун радова мора имати свој назив, број и датум израде са обавезним потписом и овером одговорног пројектанта.

Поред горе наведеног Пројектант је у обавези да Наручиоцу испоручи и следеће:

 пројекат привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова – 3 штампана примерка
 предмер и предрачун радова у „Еxcel“-у (формат „хls“)
 технички опис радова у „Word“-у (формат „doc“)

 Графички прилози у „Auto CAD“-у (формат „dwg“)

 Идејно решење – 2 штампана примерка
 Пројекат за грађевинску дозволу и Техничку контролу за добијање Решења о извођењу

радова – 2 штампана примерка

 Извод из пројекта – 2 штампана примерка
 Пројекат за извођење комплетно са сталном саобраћајном сигнализацијом – 3 штампана примерка.

Обавеза пројектанта је да обезбеди техничку контролу техничке документације у складу са Законом и Правилником.

Обавеза пројектаната је да обезбеди све податке из надлежног катастра за потребе израде Катастарско топограског плана и Катастра водова и обједини у једну подлогу. Све трошкове везано за податке из катастра, таксе и сл. сноси Пројектант.

Обавеза инвеститора је да пројектанту обезбеди техничке услове надлежних предузећа и институција потребне за израду техничке документације. Све трошкове везано за обједињену процедуру, рад на порталу, таксе за добијање локацијских услова, услова јавних предузећа, таксе у току издавања дозвола (осим података и такси везано за надлежни катастар, у претходном ставу поменуте) сноси Инвеститор.

4.ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Пројектант је у обавези да у свим фазама израде техничке документације оствари сарадњу и консултације са представницима инвеститора, у циљу усаглашавања пројектних решења 
 	За сваку фазу, односно сваку врсту техничке документације пројектант је у обавези да инвеститору достави елаборат у прописаној форми, електронски потписан, у складу са Законом и Правилником. Поред тога, пројектант је у обавези да инвеститору за потребе интерне архиве достави и техничку документацију у аналогном облику, и то на начин описан у претходном поглављу и  један примерак на USB за сваку фазу израде (Идејно решење, Идејни пројекат, Техничка контрола, Пројекат за извођење).

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ПАРКИНГА СА УРЕЂЕЊЕМ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

|  | Врста пројекта | Паушал | Јед.цена без ПДВ | Укупно без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда идејног решења | 1 |  |  |
| 2. | Израда пројекта за грађевинску дозволу са техничком контролом | 1 |  |  |
| 3. | Израда пројекта за извођење са привременом и сталном саобраћајном сигнализацијом | 1 |  |  |
| Свега укупно без ПДВ-а |  |  |  |  |
| Свега укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |