ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Јавно комунално предузеће Црница Параћин

Адреса наручиоца: Параћин, ул.Чика Тасина бр.11

Предмет набавке: ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

СЕОСКИХ УЛИЦА

П а р а ћ и н

август 2024. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

СЕОСКИХ УЛИЦА

Плана – улица улица Краља Петра

Бошњане – улица Светосавска

Бошњане – улица Кнеза Милоша

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

1. Општи и индетификациони подаци

Инвеститор: Јавно комунално предузеће Црница Параћин

Ул.Чика Тасина бр.11 35250 Параћин

Локација: Сеоске улице у селима општине Параћин, и то:

Улица Краља Петра у Плани, улица Светосавска у Бошњану и улица Кнеза Милоша у Бошњану.

Објекат (назив пуног објекта):

- Улица Краља Петра у селу Плана

- Улица Светосавска у селу Бошњану

- Улица Кнеза Милоша у Бошњану

1.1.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за рехабилитацију улице Краља Петра

у Плани

Од стационаже 0+000,00 до стационаже 1+300,00км

За потребе насељених места која користе предметне улице,  потребно је урадити Техничку документацију за рехабилитацију сеоске улице Краља Петра у селу Плана, од стационаже 0+000,00 до стационаже 1+300,00 односно у дужини од око 1300 м¹ у складу са :

–	Законом о путевима члан 69,став 7 (Службени гласник РС бр.41/18 и 95/18),

–	Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр.72/2009,

–	Правилника о радовима на рехабилитацији јавног пута (Службени гласник РС бр.23 од 29.03.2019.)

–	Захтевима Наручиоца који су у складу са законском регулативом,

Дужина трасе је око  1300м¹, са постојећом ширином од око 5,20м¹, почетак трасе предметног дела улице се налази на стационажи 0+000,00км односно од почетка улице гледано из правца села Мириловац до раскрснице са улицом Царице Милице у делу села према селу Скорица. Постојећи асфалтни коловоз је од бито-шљунка са мањим подужним и попречним улегнућима и више ударних рупа са наносима на банкинама са којих је већим делом спречен одлазак атмосферских вода ван самог асфалта.

1.2.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за рехабилитацију улице Светосавске

у Бошњану

Од стационаже 0+000,00 до стационаже 0+600,00км

За потребе насељених места која користе предметне улице, потребно је урадити Техничку документацију за рехабилитацију сеоске улице Светосавске у селу Бошњане, од стационаже 0+000,00 до стационаже 0+600,00 односно у дужини од око 600м¹ у складу са :

–	Законом о путевима члан 69,став 7 (Службени гласник РС бр.41/18 и 95/18),

–	Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр.72/2009,

–	Правилника о радовима на рехабилитацији јавног пута (Службени гласник РС бр.23 од 29.03.2019.)

–	Захтевима Наручиоца који су у складу са законском регулативом,

Дужина трасе је око 600м¹, са постојећом ширином од око 5,10м¹, почетак трасе предметног дела улице се налази на стационажи 0+000,00км односно од укрштања са улицом Светоилијском до стационаже 0+600км према улици Живојина Мишића. Постојећи асфалтни коловоз је од бито-шљунка са мањим подужним и попречним улегнућима и више ударних рупа са наносима на банкинама са којих је већим делом спречен одлазак атмосферских вода ван самог асфалта где са обе стране постоје у назнакама земљани канали.

1.3.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за рехабилитацију улице Кнеза Милоша

у Бошњану

Од стационаже 0+000,00 до стационаже 0+750,00км

За потребе насељених места која користе предметне улице, потребно је урадити Техничку документацију за рехабилитацију сеоске улице Кнеза Милоша у селу Бошњане, од стационаже 0+000,00 до стационаже 0+750,00 односно у дужини од око 750м¹ у складу са:

–	Законом о путевима члан 69,став 7 (Службени гласник РС бр.41/18 и 95/18),

–	Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр.72/2009,

–	Правилника о радовима на рехабилитацији јавног пута (Службени гласник РС бр.23 од 29.03.2019.)

–	Захтевима Наручиоца који су у складу са законском регулативом,

Дужина трасе је око 750м¹, са постојећом ширином од око 5,20м¹, почетак трасе предметног дела улице се налази на стационажи 0+000,00км односно од укрштања са улицом Светоилијском до стационаже 0+750км до раскрснице са улицом Ђурђевданском. Постојећи асфалтни коловоз је од бито-шљунка са мањим подужним и попречним улегнућима и више ударних рупа.

2.Основни подаци о објекту

Делови предметних сеоских улица су делови сеоских улица а уједно и путне мреже општине Параћин. Асфалтни коловози су  изграђени 70-их и 80-година.

Укупна дужина планираних деоница за рехабилитацију је 2.650m и то:

1. Плана – улица Краља Петра 1.300m и ширином коловоза 5,2m

2. Бошњане – улица Светосавска 600m и ширином коловоза 5,1m

3. Бошњане – улица Кнеза Милоша 750m и ширином коловоза 5,2m

2.1. Оштећења и недостаци

На улици Краља Петра у Плани постоје видљиве локације са истрошеним коловозним застором и мање подужне и попречне денивелације самог коловоза са банкинама које су већим делом више од самог коловоза па је спречено отицање атмосферских вода са коловоза.

На улици Светосавској у Бошњану постоје видљиве локације са истрошеним коловозним застором и мање подужне и попречне денивелације самог коловоза са ураслим једва приметним земљаним каналима са више мањих ударних рупа.

На улици Кнеза Милоша у Бошњану постоје видљиве локације са истрошеним коловозним застором и мање подужне и попречне денивелације самог коловоза.

3. Општи захтеви

Пре саме израде техничке документације за рехабилитацију предметних деоница општинских путева потребно је обићи све локације са инвеститором и детаљно прегледати сваку од предметних деоница.

На основу обиласка и прегледа предметних деоница техничком документацијом потребно је сачинити засебне извештаје о стању сваке деонице  и треба да се дају решења за отклањање горе наведених оштећења и недостатака уочена детаљним прегледом деоница предметних општинских путева.

4. Садржај техничке документације

1. Документација о регистрацији предузећа

2. Списак учесника на изради техничке документације

3. Решење о одређивању одговорног пројектанта

4. Лиценца одговорног пројектанта (копија лиценце)

5. Текстуална документација

6. Технички извештај

7. Предмер и предрачун радова

8. Технички услови за извођење радова

9. Графичка документација

- орто фото са обележеним локацијама

- обележене стационаже

- слике са тренутним стањем коловоза

- карактеристични попречни профил

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

|  | Путни правац | Дужина m¹ | Јед.цена без ПДВ-а по m¹ | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плана – улица Краља Петра | 1.300,00 |  |  |
| 2. | Бошњане - Светосавска | 600,00 |  |  |
| 3. | Бошњане – Кнеза Милоша | 750,00 |  |  |
| Свега укупно без ПДВ-а |  |  |  |  |
| Свега укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |

ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Општи подаци понуђача

| 1. | Назив фирме |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адреса |  |
| 3. | Матични број |  |
| 4. | ПИБ |  |
| 5. | е-mail |  |
| 6. | Жиро рачун |  |

ПОНУДА

| 1. | Укупна вредност понуде без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПДВ |  |
| 3. | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |

датум                                                                                                 понуђач

мп

__________________                                                                      ____________________