ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ УЛИЦА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Основни циљ рехабилитације улица, јесте побољшање нивоа услуге за све врсте саобраћајних токова, повећање безбедности саобраћаја, смањење времена путовања, смањење трошкова експлоатације возила и смањење негативних еколошких утицаја саобраћаја на околину и друго.

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Постојеће улице су изграђене осамдесетих година прошлог века. Начин одводњавања је решен изграђеном атмосферском канализацијом или није био предмет решавања приликом изградње. Постојеће коловозне конструкције су од битошљунка оивичене ивичњацима. У неким улицама постоји уређен тротоар.

Потребно је да техничка документација предвиди рехабилитацију улица и то у виду  надградње конструкције, пресвлачења са евентуалним заменама материјала, или заменом коловозне конструкције што ће пројектант утврдити као и уређење тротоара у деловима у којима није уређен бехатон коцкама.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пројектант је дужан да уради предметну техничку документацију на основу важећих закона, правилника и стандарда из области које су предмет овог пројекта.

Законска регулатива:

При изради пројектно техничке документације користити важећу законску регулативу, и то:

Закон о путeвима, „Сл. гласник Р.Србијe“ бр.41/2018 и 95/2018 – др.закон;

Закон о планирању и изградњи, Рeпубликe Србијe („Службeни Гласник РС” бр. 72/09, 81/09-исправкe, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021);

Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", број 41/2009, 53/2010 и 101/2011 и 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018,23/2019 и 128/2020-др.закон)

Закон о заштити животне средине (Службени гласник РС бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016, 76/2018,95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон).

Тeхнички услови за састав и опрeму пројeктнe докумeнтацијe ванградских путeва, Бeоград, Грађeвински факултeт, 1989. год.

Мeтодологија пројeктовања путeва, Бeоград, Грађeвински факултeт, 1993. год.

Тeхнички прописи и упутства из области путног инжeњeрства и додирних области, стандардe СРПС-ИСО.

Правилник о условима којe са аспeкта бeзбeдности саобраћаја морају да испуњавају путни објeкти и други eлeмeнти јавног пута („Службeни гласник РС“ бр. 50/2011);

Правилника о садржини, начину и поступку израдe и начин вршeња контролe тeхничкe докумeнтацијe прeма класи и намeни објeката ("Службeни гласник РС", бр. 72/2018).

Правилник о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем и други релевантни прописи

Закон о Рударству и геолошким истраживањима ("Сл. Гласник РС" бр. 101/2015)

Закон о водама (Сл.Гласник РС Бр.30/2010;93/2012;101;2016)

Остали закони, прописи и стандарди

ГЕОМЕТРИСКИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ УЛИЦА

Потребно је задржати ширину постојећих коловоза.

- Улица Белчева у Параћину – ширина коловоза 5,1m

- Улица Наредника Милунке Савић у Параћину – ширина коловоза 5,1m

- Улица Козарачка у Параћину – ширина коловоза 6,0m

- Улица Раваничка у Параћину – ширина коловоза 6,0m

- Улица Хајдук Станка у Параћину – ширина коловоза 6,0m

- Улица 27.марта у Параћину – ширина коловоза  6,0m

ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

Извршити сва неопходна геодетска снимања.

Геодетско снимање извршити за појас ширине који је неопходан за пројктовање рехабилитације коловоза као и за пројектовање реконструкције пропуста и уклапања постојећих раскрсница.

Урадити катастарско - топографски план на основу извршеног геодетског снимања терена и ажурних катастарских планова. КТП ће се користити за потребе израде документације, те стога мора имати потребан ниво детаљности.

На основу података снимања, урадити дигиталну топографску подлогу у размери 1:1000.

Уколико је потребно, за израду осталих делова овог пројекта, поједине детаље снимити у размери крупнијој од 1:1000.

Катастарско топографски план је саставни део пројектне документације.

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

На основу визуелног прегледа и у складу са стандардним оптерећењем градских улица, дефинисати коловозну конструкцију односно врсту радова.

Усвојити  јединствено решење  коловозне конструкције на пуном профилу саобраћајнице.

Уколико се због специфичности радова појави потреба за допунским-специфчним техничким условима обрађивач ове пројектне документације је дужан да их изради.

Предложено техничко решење за рехабилитацију предметних саобраћајница треба бити економски оптимално уз сагледавање могућности надоградње постојеће конструкције или пресвлачење.

ОДВОДЊАВАЊЕ

У градској зони предвидети одводњавање кроз градску атмосферску канализацију.

На делу постојећих саобраћајних површина у обухвату пројектовања у градској зони где је изведена атмосферска канализација и систем сливника на коловозу, проверити функционалност постојећих елемената система одводњавања и уклопити их у новопројектовано решење система одводњавања са евентуалним додавањем нових сливника са сливним везама, на деловима саобраћајница где постоје изграђени бетонски и земљани канали, пропусти и сл. проверити функционалност постојећих елемената система одводњавања и уклопити их у новопројектовано решење система одводњавања.

ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА

- Пројектом предвидети: заштиту, измештање и трасе будућих ЕЕ и ТИС и других инсталација, нарочито испод пута и у близини радова у односу на услове које издају носиоци јавних предузећа. Предвидети цевну канализацију.

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА

Урадити пројекте сталне саобраћајне сигнализације и опреме пута на раскрсници, у насељу, отвореним деоницама и пројекте обезбеђења саобраћајних токова за време извођења радова, привремена сигнализација.

Пројекте сталне и привремене саобраћајне сигнализације прилагодити Закону о безбедности саобраћаја на путевима (“Сл. Гласник РС” бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/2016-УС и 24/2018) и Правилнику о саобраћајној сигнализацији (“Сл. Гласник РС” бр. 85/17 и 14/2021), Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (“Сл. Гласник РС” бр. 50/2011 од 8.7.2011. године), Правилник о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу ("Сл. гласник РС", бр. 9/2014 од 30.1.2014. године).

Приликом пројектовања придржавати се Стандардима за пројектовање саобраћајне сигнализације и опреме пута:

- SRPS U.S4.234 2005 Ознаке на коловозу - Остале ознаке - Обележавање места за паркирање

- SRPS U.S4.102 1987 Техничка опрема јавних путева - Заштитна жичана ограда - Технички услови

- SRPS U.S4.050 1990 Пројектовање и грађење путева - Површински чворови - Технички услови

- SRPS U.S4.102 1994 Пројектовање путева – Прегледност у хоризонталној кривини – Конструкција зоне прегледности

- SRPS U.S4.260 1992 Пројектовање путева - чворишта ван нивоа - Основна начела обликовања и опремања

- SRPS U.S4.100 1997102 1987  - Техничка опрема јавних путева - Заштитне ограде, челичне - Технички услови за израду и испоруку

- SRPS U.S4 .201 2005 Саобраћајни знакови на путевима - Латинично писмо и бројке нормалне ширине за саобраћајне знакове - Облик и величине

- SRPS U.S4 .202 2005 Саобраћајни знакови на путевима - Латинично уско писмо и бројке за саобраћајне знакове - Облик и величине

- SRPS U.S4.203 2005 Саобраћајни знакови на путевима - Ћирилично писмо и бројке нормалне ширине за саобраћајне знакове - Облик и величине

- SRPS U.S4.204 2005 Саобраћајни знакови на путевима - Ћирилично уско писмо и бројке за саобраћајне знакове - Облик и величине

- SRPS U.S4.221 1980 - 222 1991 -223 1991- 224 1991 -225 1980 -226 1980 -227 2005  - 228 1980 -229 1991- 230 1980 -231 1980 -232 1980   ознаке на коловозу –

- SRPS U.S2.235 1991 Саобраћајно-техничка опрема јавних путева – Смерокази

- SRPS Z.S2.236 1982 Техничка опрема јавних путева – Опрема за усмеравање – Вертикално обележавање

- SRPS Z.S2.238 1997 Уздигнуте ознаке на коловозу - Маркери - Технички услови

- SRPS Z.S2.240 1983 Ознаке на коловозу - Боје за танкослојне ознаке на коловозу - Технички услови

- SRPS Z.S2.300 1984 Саобраћајни знакови на путевима - Технички услови

- SRPS Z.S2.301 1983  - 302 1983- 303 1983- 304 1983 – 305 1983- 306/11988- 307 1983 – 308 1984 – 309 1984- 309/1 1988- 313 2004- 314 2004-315 2004- 316 2004- 317 2004 – 318 2004- 319 2004- 320 2004- 321 2004 322 2004- 323 2004-324 2004- 330 1984Саобраћајни знакови на путевима

- SRPS Z.S2.600 2004 Саобраћајни знакови на путевима - Знакови обавештења - Туристичка сигнаизација - Облик и мере

Привремена саобраћајна сигнализација и опрема

У току извођења пројектованих радова указаће се потреба за постављањем привремене сигнализације и опреме. За сваку од фаза, у току периода извођења, неопходно је урадити Пројекат привремене сигнализације и опреме, и предати Наручиоцу у три (3) укоричених примерака.

Предложена решења привремене саобраћајне сигнализације и опреме треба да обезбеде несметано и безбедно одвијање саобраћаја на предметним саобраћајницама где се изводе радови, односно потпуну безбедност саобраћаја и радника на извођењу радова.

Градилиште и привремене препреке морају се означити одговарајућом саобраћајно - техничком опремом и саобраћајном сигнализацијом.

Означавање радова ноћу и у условима смањене видљивости (магла, прашина, интензивне падавине) треба извршити наранџастим светлима (светлима упозорења).

Посебну пажњу посветити постављању путоказне сигнализације за вођење саобраћаја за време извођења радова.

За нестандардне саобраћајне знакове и путоказне табле урадити статички прорачун конструкције саобраћајног знака од утицаја ветра на конструкцију, који обухвата прорачун броја и врсте стубова, прорачун лежишта стуба и прорачун темеља. Статички прорачун мора бити израђен од стране стручног лица (одговорног Пројектанта) за ту врсту посла.

УРЕЂЕЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА

Травне површине формирати од смеша трава отпорних на услове средине. Затравњивање вршити на површинама које је неопходно у што краћем временском периоду прекрити травњаком како због безбедности на путу, благовременом одводњавању тако и због ерозије. За остале површине затравњивање треба да се обави формирањем природног травњака.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ТЕНДЕР

Тендерска документација мора садржати:

- Обим радова - у оквиру овог поглавља у текстуалном облику, у кратким и сажетим информацијама, треба описати основне карактеристике пројектованих саобраћајница и врсту и обим грађевинских радова

- Цртеже - у оквиру овог поглавља из целокупне техничке документације треба издвојити оне графичке прилоге који дају основну информацију о хоризонталној и вертикалној геометрији трасе пројектованих саобраћајница и попречним профилима и објектима. Сврха графичких прилога је да поред текстуалног описа и претходног поглавља пружи додатне информације у циљу сагледавања предмета и обима радова који су предмет нуђења.

- Предмер радова - Обрађивач је дужан да кроз позиције предмера и предрачуна радова предвиди све неопходне радове и количине радова

Техничке услове за извођење радова

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Технички услови за грађење су саставни део пројектне документације и обухватају идентификацију и опис технологије извођења пројектованих радова, техничке услове за извођење радова, захтеве и критеријуме квалитета материјала и радове, начин мерења и обрачуна, као и све остале аспекте карактеристичне за безбедно извођење радова и заштиту објеката и околине током извођења радова.

ТЕХНИЧКА ОБРАДА

Пројекат рехабилитације израдити у складу са Пројектим задатком и предати у три (3) укоричена примерка и један у дигиталном облику (за сваку саобраћајницу засебно) а све у складу са Пројектним задатком.

У оквиру дигиталне верзије приложити  и цртеже у отвореном облику (dwg формат).

ОСТАЛЕ НАПОМЕНЕ

- Пројектант је у обавези да се при изради пројектне документације руководи најоптималнијим и рационалним решењима прихватљивим за Инвеститора

- Пројектант је у обавези да изради сву потребну техничку документацију у складу са важећим Законима, Правилницима и прописима за ову врсту радова, Пројектант преузима обавезу плаћања за све потребне податке и таксе према надлежној служби РГЗ.

- Уколико се у току израде техничке документације појави потреба за ангажовање инжењера других струка, ангажовање инжењера је обавеза Пројектанта

- Пројектант је у обавези да за потребе израде предметне техничке документације изради катастарско топографски план

- Пројектно-техничком документацијом дати детаљан опис са пописом свих планираних радова на објекту. Предмером и предрачуном радова сагледати обим интервенције квалитетно и прецизно, што подразумева да предмер и предрачун радова буде што детаљнији и тачнији у циљу елиминисања накнадних и непредвиђених радова приликом извођења. Описом позиција радова датих предмером и предрачуном потребно је прецизно дефинисати начин, технологију и обим извођења радова, врсту материјала, техничке карактеристике материјала и све остале неопходне податке.

- Пројектом дефинисати све неопходне припремне радње које су потребне за несметано извођење планираних радова, као и све завршне радове који су неопходни за довођење објекта у стање неопходно за његово нормално функционисање. Приликом дефинисања позиција радова потребно је избегавати фаворизовање одређених произвођача.

- Сви планирани радови дати предмером и предрачуном радова морају бити локацијски дефинисани и повезани са графичком документацијом. За наведене радове потребно је остварити везу графичке, текстуалне и нумеричке докуметације.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

|  | Назив улице | Дужина m¹ | Јед.цена без ПДВ-а по m¹ | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улица Белчева | 250,00 |  |  |
| 2. | Улица Н.М.Савић | 360,00 |  |  |
| 3. | Улица Козарачка | 300,00 |  |  |
| 4. | Улица Раваничка | 200,00 |  |  |
| 5. | Улица Хајдук Станка | 240,00 |  |  |
| 6. | Улица 27.марта | 470,00 |  |  |
| Свега укупно без ПДВ-а |  |  |  |  |
| Свега укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |