ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: Јавно комунално предузеће Црница Параћин

Адреса наручиоца: Параћин, ул.Чика Тасина бр.11

Предмет набавке: ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА

ОП5 (Стрижа – Доње Видово)

ОП17 (Државни пут IБ реда број 36 - Давидовац

ОП6 (Бусиловац - Голубовац)

П а р а ћ и н

март 2025. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА

ОП5 (Стрижа – Доње Видово)

ОП17 (Државни пут IБ реда број 36 - Давидовац

ОП6 (Бусиловац - Голубовац)

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

1. Општи и индетификациони подаци

Инвеститор: Јавно комунално предузеће Црница Параћин

Ул.Чика Тасина бр.11 35250 Параћин

Локација: Општински путеви на територији општине Параћин, и то:

Општински пут број 5 (Стрижа – Доње Видово), Општински пут број 17 (Државни пут IБ реда број 36 – Давидовац) и Општински пут

број 6 (Бусиловац - Голубовац)

Објекат (назив пуног објекта): ОП 5 (Стрижа – Доње Видово), ОП 17 (Државни пут IБ реда број 36 – Давидовац) и ОП 6 (Бусиловац - Голубовац)

1.1.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за рехабилитацију општинског пута ОП-5 (Стрижа – Доње Видово),

Од стационаже 1+950,00 до стационаже 3+550,00км

За потребе насељених места која користе предметни пут,  потребно је урадити Техничку документацију за рехабилитацију општинског пута ОП-5, Стрижа – Доње Видово, од стационаже 1+950,00 до стационаже 3+550,00 односно у дужини од око 1.600 м¹ у складу са :

–	Законом о путевима члан 69,став 7 (Службени гласник РС бр.41/18 и 95/18),

–	Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр.72/2009,

–	Правилника о радовима на рехабилитацији јавног пута (Службени гласник РС бр.23 од 29.03.2019.)

–	Захтевима Наручиоца који су у складу са законском регулативом,

Дужина трасе је око  1600м¹ а задржати постојећу ширину коловоза од 5,20м¹, почетак трасе предметнетног дела пута се налази на стационажи 1+950,00км. Први део постојећег асфалтног коловоза је од бито шљунка са мањим подужним и попречним улегнићима а у другом делу је од асфалт бетона са већим подужним и попречним улегнућима са обе стране пута где су удубљења и до 15cm. У првом делу пута постоји већи број ударних рупа.

Предвидети асфалтни коловоз за  средње саобраћајно оптерећење. Уколико је потребно, предвидети ојачање коловозне конструкције. Пут Стрижа – Доње Видово се користи и као транспортни пут за експлоатацију шљунка па треба и то узети у обзир приликом израде техничке документације.

После санације коловоза уредити и ојачати банкине са обе стране коловоза.

1.2.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за рехабилитацију општинског пута ОП17 (Државни пут IБ реда број 36 – Давидовац)

Од стационаже 0+000,00 до стационаже 0+400,00км

За потребе насељеног места који користи предметни пут, потребно је урадити Техничку документацију за рехабилитацију општинског пута ОП-17, Државни пут IБ реда  број 36 - Давидовац, у дужини од око 400м¹ у складу са :

–	Законом о путевима члан 69,став 7 (Службени гласник РС бр.41/18 и 95/18),

–	Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр.72/2009,

–	Правилника о радовима на рехабилитацији јавног пута (Службени гласник РС бр.23 од 29.03.2019.)

–	Захтевима Наручиоца који су у складу са законском регулативом,

Дужина трасе је око 400м¹ а задржати постојећу ширину коловоза од 4,90м¹. Постојећи асфалтни коловоз је од бито-шљунка са мањим подужним и попречним улегнућима али видно истрошен са већим бројем ударних рупа. Такође, и банкине су са обе стране денивелисане у односу на коловоз.

1.3.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

за рехабилитацију општинског пута

ОП 6 (Бусиловац - Голубовац)

Од стационаже 5+600,00 до стационаже 7+000,00км

За потребе насељених места која користе предметни пут,  потребно је урадити Техничку документацију за рехабилитацију општинског пута ОП-6 и то у делу од Бусиловца до Голубовца, у дужини од око 1.400м¹ у складу са :

–	Законом о путевима члан 69,став 7 (Службени гласник РС бр.41/18 и 95/18),

–	Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије бр.72/2009,

–	Правилника о радовима на рехабилитацији јавног пута (Службени гласник РС бр.23 од 29.03.2019.)

–	Захтевима Наручиоца који су у складу са законском регулативом,

Дужина трасе је око 1.400м¹ а задржати постојећу ширину коловоза од 5,00м¹. Постојећи асфалтни коловоз је од бито шљунка са већим подужним и попречним улегнућима али и са доста израженим мрежастим пукотинама а нарочито на другој половини трасе. Такође, банкине су доста зарасле па је и једним делом отежано одводњавање пута.

2.Основни подаци о објекту

Делови предметних општинских путева су део општинске путне мреже. Асфалтни коловози су  изграђени 70-их и 80-година.

Укупна дужина планираних деоница за рехабилитацију је 3.400m и то:

1. Стрижа – Доње Видово 1.600m и ширином коловоза 5,2m

2. Давидовац 400m и ширином коловоза 4,9m

3. Бусиловац – Голубовац 1.400m и ширином коловоза 5,0m

2.1. Оштећења и недостаци

На деоници пута Стрижа – Доње Видово и то у првом делу, коловоз је у видно истрошеном стању са мањим подужним и попречним улегнићима а у другом делу је са већим подужним и попречним улегнућима са обе стране пута где су удубљења и до 15cm. У првом делу пута постоји већи број ударних рупа.

На деоници пута Давидовац коловоз је са мањим подужним и попречним улегнућима али видно истрошен са већим бројем ударних рупа. Такође, и банкине су са обе стране денивелисане у односу на коловоз.

На деоници пута Бусиловац – Голубовац постојећи асфалтни коловоз је са већим подужним и попречним улегнућима али и са доста израженим мрежастим пукотинама а нарочито на другој половини трасе. Такође, банкине су доста зарасле па је и једним делом отежано одводњавање пута.

3. Општи захтеви

Пре саме израде техничке документације за рехабилитацију предметних деоница општинских путева потребно је обићи све локације са инвеститором и детаљно прегледати сваку од предметних деоница.

На основу обиласка и прегледа предметних деоница техничком документацијом потребно је сачинити засебне извештаје о стању сваке деонице  и треба да се дају решења за отклањање горе наведених оштећења и недостатака уочена детаљним прегледом деоница предметних општинских путева.

4. Садржај техничке документације

1. Документација о регистрацији предузећа

2. Списак учесника на изради техничке документације

3. Решење о одређивању одговорног пројектанта

4. Лиценца одговорног пројектанта (копија лиценце)

5. Текстуална документација

6. Технички извештај

7. Предмер и предрачун радова

8. Технички услови за извођење радова

9. Графичка документација

- орто фото са обележеним локацијама

- обележене стационаже

- слике са тренутним стањем коловоза

- карактеристични попречни профил

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

|  | Путни правац | Дужина m¹ | Јед.цена без ПДВ-а по m¹ | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стрижа – Доње Видово | 1.600,00 |  |  |
| 2. | Давидовац | 400,00 |  |  |
| 3. | Бусиловац - Голубовац | 1.400,00 |  |  |
| Свега укупно без ПДВ-а |  |  |  |  |
| Свега укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |

ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Општи подаци понуђача

| 1. | Назив фирме |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Адреса |  |
| 3. | Матични број |  |
| 4. | ПИБ |  |
| 5. | е-mail |  |
| 6. | Жиро рачун |  |

ПОНУДА

| 1. | Укупна вредност понуде без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПДВ |  |
| 3. | Укупна вредност са ПДВ-ом |  |

датум                                                                                                 понуђач

мп

__________________                                                                      ____________________